| Politechnika Świętokrzyska |  |
| --- | --- |
| Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki |  |
| Niezawodność Systemów Komputerowych | Temat projektu: Inteligentny system sterowania domem (Smart Home) |
| Skład zespołu (numer 10): - Przemysław Kałuziński - Michał Kaczor - Jakub Kuśmierczyk | Data wykonania: 12.10.2025r. |

Spis treści

1.	Opis ogólny systemu	3

2.	Zasada działania systemu	5

3.	Opis poszczególnych elementów systemu	6

4.	Schemat funkcjonalny systemu	10

5.	Opis niezawodnościowy elementów systemu	11

6.	Struktura niezawodnościowa systemu – schemat	14

7.	Obliczenia dla systemu podstawowego	14

8.	System z redundancją elementu nr 1	20

Schemat funkcjonalny systemu	20

Struktura niezawodnościowa	20

Obliczenia zależności	21

9.	System z redundancją elementu nr 2	24

Schemat funkcjonalny systemu	24

Struktura niezawodnościowa	24

Obliczenia zależności	25

10.	System z redundancją elementów nr 3 i 4	26

Schemat funkcjonalny systemu	27

Struktura niezawodnościowa	27

Obliczenia zależności	27

11.	System z redundancją elementu nr 5	29

Schemat funkcjonalny systemu	29

Struktura niezawodnościowa	29

Obliczenia zależności	30

12.	System z redundancją elementu nr 6	31

Schemat funkcjonalny systemu	32

Struktura niezawodnościowa	32

Obliczenia zależności	32

13.	System z redundancją elementu nr 7	34

Schemat funkcjonalny systemu	34

Struktura niezawodnościowa	34

Obliczenia zależności	35

14.	System z redundancją elementu nr 8	36

Schemat funkcjonalny systemu	37

Struktura niezawodnościowa	37

Obliczenia zależności	37

15.	Wnioski	39

# Opis ogólny systemu

Projektowany system komputerowy to inteligentny system sterowania domem (Smart Home), którego zadaniem jest automatyczne zarządzanie, monitorowanie i sterowanie podstawowymi funkcjami budynku w zakresie oświetlenia, bezpieczeństwa, komfortu cieplnego oraz kontroli dostępu.

System umożliwia zdalne i lokalne sterowanie urządzeniami za pomocą aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Wszystkie komponenty są zintegrowane w jednej sieci domowej Wi-Fi i połączone z centralnym kontrolerem (hubem), który przetwarza dane i wydaje odpowiednie polecenia.

System składa się z ośmiu podstawowych elementów nieodnawialnych (router, kontroler, czujnik ruchu, kamera, system alarmowy, żarówka, termostat, zamek do drzwi), z których każdy pełni określoną funkcję i wpływa na niezawodność całego układu.

Funkcjonalności systemu:

1. Sterowanie oświetleniem

System automatycznie włącza światło po wykryciu ruchu w pomieszczeniu (czujnik ruchu → hub → żarówka).

Umożliwia zdalne włączanie, wyłączanie, ściemnianie i zmianę koloru światła z poziomu aplikacji mobilnej.

Pozwala ustawiać harmonogramy włączania/wyłączania oświetlenia w zależności od pory dnia lub obecności domowników.

Może działać w trybie symulacji obecności, włączając światło o losowych godzinach, gdy domownicy są poza domem.

2. System bezpieczeństwa i monitoringu

Kamera IP rejestruje obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym, umożliwiając zdalny podgląd na żywo.

System alarmowy reaguje na wykrycie włamania, otwarcie drzwi lub okna oraz ruch w obiekcie.

W przypadku zdarzenia alarmowego system:

  - Aktywuje syrenę alarmową,

  - Wysyła powiadomienie push/SMS/e-mail do użytkownika,

  - Może automatycznie zablokować inteligentny zamek.

Kamera oraz czujniki mogą działać w trybie nocnym (IR).

System przechowuje historię zdarzeń (np. momenty wykrycia ruchu, aktywacji alarmu, logi wejść).

3. Kontrola dostępu

Inteligentny zamek drzwi umożliwia:

  - zdalne otwieranie i zamykanie drzwi z aplikacji,

  - automatyczne blokowanie/odblokowywanie w zależności od lokalizacji użytkownika (geofencing),

  - przyznawanie tymczasowych uprawnień (np. dla gościa lub serwisanta),

  - rejestrację historii wejść i wyjść.

W razie alarmu system może automatycznie zablokować wszystkie zamki w budynku.

4. Sterowanie klimatem i oszczędność energii

Inteligentny termostat automatycznie dostosowuje temperaturę w budynku do preferencji użytkownika.

System:

  - Uczy się nawyków użytkowników (np. kiedy przebywają w domu),

  - Reguluje ogrzewanie i chłodzenie w celu optymalizacji zużycia energii,

  - Pozwala zdalnie ustawić temperaturę,

  - Wyłącza ogrzewanie, gdy domownicy są poza domem.

Użytkownik może monitorować zużycie energii cieplnej i elektrycznej.

5. Komunikacja i integracja urządzeń

Wszystkie urządzenia komunikują się poprzez router Wi-Fi, tworząc spójną sieć domową.

Centralny kontroler (hub):

  - Zbiera dane z czujników, kamer, zamków, żarówek i termostatu,

  - Przetwarza dane zgodnie z regułami automatyki (np. „jeśli wykryto ruch po zmroku → włącz światło”),

  - Wysyła odpowiednie polecenia do urządzeń wykonawczych,

  - Synchronizuje dane z aplikacją użytkownika.

System może działać lokalnie (bez Internetu), realizując wcześniej zdefiniowane scenariusze automatyki.

6. Interfejs użytkownika

Użytkownik ma dostęp do wszystkich funkcji systemu przez:

  - aplikację mobilną (Android/iOS),

  - panel webowy przez przeglądarkę.

Interfejs umożliwia:

  - ręczne sterowanie urządzeniami,

  - tworzenie własnych automatyzacji i scenariuszy,

  - przegląd historii zdarzeń i alertów,

  - monitorowanie stanu urządzeń (np. poziom baterii, łączność, temperatura).

7. Funkcje autonomiczne i awaryjne

System działa autonomicznie w trybie offline – przy utracie Internetu lokalny hub nadal realizuje zaprogramowane reguły (np. włączanie światła po wykryciu ruchu).

W przypadku braku zasilania niektóre urządzenia (np. alarm, czujniki) korzystają z akumulatorów awaryjnych.

System wysyła powiadomienia o awarii urządzeń (np. brak łączności z kamerą, niskie napięcie baterii).

- Podsumowując, nasz system Smart Home zapewnia pełną automatyzację, zdalne sterowanie i monitorowanie stanu budynku, obejmując:

oświetlenie,

bezpieczeństwo,

ogrzewanie i klimatyzację,

dostęp do domu.

# Zasada działania systemu

System działa w oparciu o poniższe zasady:

Centralny kontroler (hub) gromadzi dane z czujników i urządzeń oraz przetwarza je zgodnie z ustalonymi regułami automatyki.

Po wykryciu określonego zdarzenia (np. ruchu, otwarcia drzwi, przekroczenia temperatury) kontroler wysyła odpowiednie polecenie do urządzeń wykonawczych, np. włączenia oświetlenia, zamknięcia drzwi lub aktywacji alarmu.

Wszystkie elementy komunikują się ze sobą za pośrednictwem routera Wi-Fi, tworząc lokalną sieć komputerową.

Użytkownik ma dostęp do systemu za pomocą aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej, dzięki czemu może sterować domem zdalnie i otrzymywać powiadomienia.

System działa automatycznie, a w przypadku utraty połączenia z Internetem nadal może wykonywać zaprogramowane scenariusze lokalne.

# Opis poszczególnych elementów systemu

- Router Wi-Fi (sieć domowa)

Przykład rzeczywisty:TP-Link Archer AX50 (Wi-Fi 6)

Funkcja:
Stanowi podstawowy element sieci komunikacyjnej – łączy wszystkie urządzenia w sieć lokalną i zapewnia dostęp do Internetu.

Zasada działania:

- Odpowiada za komunikację między hubem a pozostałymi urządzeniami (kamera, termostat, alarm, zamek).

- Zapewnia obsługę protokołu IP, DHCP oraz szyfrowanie transmisji (WPA2/WPA3).

- Może obsługiwać równocześnie wiele urządzeń (do 30–50 połączeń).

Dane techniczne:

- Standard: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

- Przepustowość: do 3000 Mb/s

- Porty: 1x WAN, 4x LAN

- Zasilanie: 12 V DC

- MTTF (szacowany): 50 000 h

- Centralny kontroler (Hub domowy)

Przykład rzeczywisty:Raspberry Pi 4 Model B

Funkcja:
Stanowi centrum zarządzania całym systemem. Odpowiada za gromadzenie danych z urządzeń, ich analizę oraz wykonywanie reguł automatyki.

Zasada działania:

Na urządzeniu zainstalowany jest system operacyjny (np. Home Assistant OS lub OpenHAB).

Hub komunikuje się z urządzeniami przez sieć Wi-Fi lub Ethernet.

Steruje oświetleniem, zamkiem, termostatem i systemem alarmowym.

Przetwarza dane lokalnie i umożliwia dostęp zdalny przez aplikację mobilną.

Dane techniczne:

Procesor: Broadcom BCM2711 Quad-core 1.5 GHz

RAM: 4 GB

Łączność: Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet

Pobór mocy: ok. 7 W

MTTF (szacowany): 100 000 h

- Czujnik ruchu (Wi-Fi)

Przykład rzeczywisty:Shelly Motion 2

Funkcja:
Wykrywa obecność osób i ruch w pomieszczeniu; umożliwia aktywowanie scen automatyki, np. włączanie światła lub alarmu.

Zasada działania:

- Łączy się z hubem przez Wi-Fi.

- Wykorzystuje czujnik PIR (podczerwieni) do detekcji ruchu.

- Może dodatkowo mierzyć temperaturę i natężenie światła.

- Działa na baterii i przesyła dane tylko przy zmianach stanu, oszczędzając energię.

Dane techniczne:

- Zasilanie: bateria Li-ion (ładowalna)

- Zasięg detekcji: do 9 m

- Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz

- Czas pracy: do 24 miesięcy

- MTTF (szacowany): 17 520 h (ok. 2 lata)

- Kamera IP do monitoringu

Przykład rzeczywisty:Wyze Cam v3

Funkcja:
Rejestruje obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym oraz umożliwia zdalny podgląd z aplikacji mobilnej.

Zasada działania:

- Kamera Wi-Fi przesyła obraz do huba i aplikacji użytkownika.

- Posiada czujnik ruchu i tryb nocny (IR).

- Może nagrywać materiał na kartę microSD lub do chmury.

- Wysyła powiadomienia o wykryciu ruchu lub dźwięku.

Dane techniczne:

- Rozdzielczość: 1080p Full HD

- Kąt widzenia: 130°

- Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz

- Zasilanie: 5 V DC (microUSB)

- MTTF (szacowany): 30 000 h

- System alarmowy (Wi-Fi)

Przykład rzeczywisty:Ring Alarm (2nd Gen) lub SimpliSafe Base Station

Funkcja:
Zapewnia bezpieczeństwo budynku poprzez wykrywanie włamań i nieautoryzowanego dostępu oraz informowanie użytkownika o zagrożeniach.

Zasada działania:

- System składa się z centrali alarmowej, czujników otwarcia drzwi/okien, czujek ruchu oraz syreny.

- W przypadku wykrycia zdarzenia alarmowego, centrala uruchamia syrenę i wysyła powiadomienie do użytkownika oraz do huba.

- Łączy się z routerem Wi-Fi, co umożliwia integrację z resztą systemu i sterowanie z aplikacji mobilnej.

- Może automatycznie uzbrajać się lub rozbrajać w zależności od obecności domowników.

Dane techniczne:

- Zasilanie: sieciowe z akumulatorem awaryjnym

- Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz, opcjonalnie GSM

- Syrena: ≥100 dB

- MTTF (szacowany): 40 000 h

- Inteligentna żarówka LED

Przykład rzeczywisty:Philips Hue White and Color Ambiance A19

Funkcja:
Pozwala na zdalne sterowanie oświetleniem – włączanie, wyłączanie, ściemnianie oraz zmianę koloru.

Zasada działania:

- Komunikuje się z hubem przez Wi-Fi (lub przez mostek Hue Bridge).

- Reaguje na komendy automatyki (np. włączenie po wykryciu ruchu).

- Może działać według harmonogramu lub w zależności od pory dnia.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny: 800 lm

- Pobór mocy: 9,5 W

- Trwałość: 25 000 h

- Komunikacja: Zigbee / Wi-Fi

- MTTF: 25 000 h

- Inteligentny termostat

Przykład rzeczywisty:Google Nest Learning Thermostat (T3007ES)

Funkcja:
Reguluje temperaturę wewnątrz budynku, ucząc się nawyków użytkowników i dostosowując harmonogram ogrzewania lub chłodzenia.

Zasada działania:

- Łączy się z centralnym hubem przez Wi-Fi.

- Mierzy temperaturę i wysyła dane do systemu.

- Automatycznie steruje systemem grzewczym lub klimatyzacją.

- Pozwala na zdalne sterowanie i monitorowanie zużycia energii.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 24 V (z sieci HVAC)

- Zakres temperatur: 9–32°C

- Łączność: Wi-Fi 802.11b/g/n

- MTTF (szacowany): 60 000 h

- Inteligentny zamek do drzwi

Przykład rzeczywisty:August Wi-Fi Smart Lock (4th Gen)

Funkcja:
Umożliwia zdalne otwieranie i zamykanie drzwi oraz kontrolę dostępu do budynku.

Zasada działania:

- Zamek montowany od wewnętrznej strony drzwi.

- Łączy się przez Wi-Fi z hubem i aplikacją użytkownika.

- Może automatycznie blokować lub odblokowywać drzwi w zależności od lokalizacji właściciela (geofencing).

- Zapamiętuje historię wejść i wyjść.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 4x bateria AA

- Łączność: Wi-Fi 2.4 GHz

- Czas pracy na bateriach: ~6 miesięcy

- MTTF (szacowany): 40 000 h

# Schemat funkcjonalny systemu

# Opis niezawodnościowy elementów systemu

1. Router Wi-Fi (sieć domowa)

MTTF (szac.): 50 000 h

Tryby awarii: awaria zasilania, uszkodzenie modułu radiowego Wi-Fi, awaria firmware lub przeciążenie sieci.

Skutki lokalne: utrata łączności pomiędzy wszystkimi urządzeniami; brak dostępu do Internetu i komunikacji IP.

Wpływ na system:

  - Cały system przestaje funkcjonować jako sieć — żadne urządzenie nie może komunikować się z hubem, przez co automatyzacje, sterowanie z aplikacji i monitorowanie są niemożliwe.

  - Kamery, czujniki, żarówki i zamki tracą możliwość synchronizacji i sterowania.

  - System wchodzi w tryb awarii komunikacyjnej, działają jedynie urządzenia z lokalną autonomią (np. termostat w trybie awaryjnym).

Środki zaradcze: podłączenie routera do UPS, zapasowy router w konfiguracji hot-swap, regularne aktualizacje firmware, monitoring stanu sieci.

2. Centralny kontroler (Hub domowy)

MTTF (szac.): 100 000 h

Tryby awarii: awaria zasilania, uszkodzenie pamięci (karty SD), awaria systemu operacyjnego, przegrzanie.

Skutki lokalne: zatrzymanie przetwarzania logiki automatyki i scenariuszy.

Wpływ na system:

  - Brak centralnego sterowania – system traci zdolność do wykonywania reguł automatyki (np. światło nie włącza się po wykryciu ruchu, zamek nie blokuje się automatycznie).

  - Zdalny dostęp przez aplikację lub przeglądarkę jest niemożliwy.

  - Część urządzeń (np. żarówki, termostat) może nadal działać manualnie lub wg lokalnych ustawień, ale nie są zsynchronizowane.

  - Cały system traci inteligentny charakter, działając jak zwykły zestaw niezależnych urządzeń.

Środki zaradcze: UPS, automatyczny restart (watchdog), kopie zapasowe systemu, backup konfiguracji, chłodzenie pasywne/aktywne.

3. Czujnik ruchu (Wi-Fi)

MTTF (szac.): ~17 520 h (ok. 2 lata)

Tryby awarii: wyczerpanie baterii, uszkodzenie sensora PIR, utrata łączności Wi-Fi.

Skutki lokalne: brak detekcji ruchu w danej strefie.

Wpływ na system:

  - Nie są wyzwalane automatyczne scenariusze oparte na ruchu, np. włączanie światła po wejściu do pomieszczenia lub aktywacja alarmu przy naruszeniu strefy.

  - W nocy może dojść do sytuacji, w której oświetlenie się nie włączy, co obniża komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

  - System alarmowy może nie wykryć intruza, jeśli brak jest redundantnego czujnika w tej strefie.

Środki zaradcze: regularna wymiana baterii, redundancja czujników, okresowe testy działania.

4. Kamera IP do monitoringu

MTTF (szac.): 30 000 h

Tryby awarii: awaria zasilania, uszkodzenie sensora obrazu, błąd zapisu na karcie microSD, utrata łączności Wi-Fi.

Skutki lokalne: brak podglądu wideo i nagrań z danej strefy.

Wpływ na system:

  - Utrata funkcji monitoringu i powiadomień wideo, co znacząco obniża poziom bezpieczeństwa.

  - System alarmowy nadal może działać, ale bez wizualnej weryfikacji zdarzenia (np. alarm bez potwierdzenia obrazu).

  - W przypadku wielu kamer – uszkodzenie jednej ogranicza zasięg monitoringu, jednak system jako całość nadal działa.

- Środki zaradcze: zasilanie z UPS, zapisywanie do chmury, redundancja kamer w kluczowych miejscach.

5. System alarmowy (Wi-Fi)

MTTF (szac.): 40 000 h

Tryby awarii: uszkodzenie centrali, rozładowanie akumulatora awaryjnego, awaria komunikacji Wi-Fi, błąd czujników.

Skutki lokalne: utrata funkcji detekcji włamania lub sygnalizacji alarmu.

Wpływ na system:

  - Brak reakcji systemu na naruszenia stref bezpieczeństwa – intruz może wejść niezauważony.

  - Brak sygnału dźwiękowego i powiadomień w aplikacji.

  - Pozostałe funkcje (np. oświetlenie, termostat, zamek) działają niezależnie, ale poziom ochrony domu spada do minimum.

Środki zaradcze: regularne testy, konserwacja akumulatora, możliwość pracy w trybie awaryjnym (np. GSM), niezależna syrena lokalna.

6. Inteligentna żarówka LED

MTTF (szac.): 25 000 h

Tryby awarii: przepalenie diody LED, awaria modułu sterującego, uszkodzenie radia Wi-Fi/Zigbee.

Skutki lokalne: brak możliwości włączenia światła w danym punkcie.

Wpływ na system:

  - Brak oświetlenia w danym pomieszczeniu lub brak reakcji systemu na wykrycie ruchu.

  - Nie wpływa bezpośrednio na działanie innych elementów, ale obniża komfort użytkownika i funkcjonalność automatyki (np. scena „Powrót do domu” nie zaświeci światła).

  - W przypadku wielu żarówek – system działa dalej częściowo.

Środki zaradcze: okresowa wymiana, stosowanie żarówek o wysokiej trwałości, możliwość manualnego sterowania włącznikiem.

7. Inteligentny termostat

MTTF (szac.): 60 000 h

Tryby awarii: awaria elektroniki, utrata zasilania z systemu HVAC, błąd oprogramowania, brak łączności Wi-Fi.

Skutki lokalne: brak regulacji temperatury i możliwości sterowania ogrzewaniem.

Wpływ na system:

  - Brak automatycznej kontroli temperatury, co skutkuje spadkiem komfortu i wzrostem zużycia energii.

  - System traci funkcję oszczędzania energii i może przegrzewać lub wychładzać pomieszczenia.

  - Pozostałe moduły systemu (oświetlenie, alarm) działają normalnie – awaria nie wpływa na ich pracę.

Środki zaradcze: zasilanie awaryjne HVAC, monitorowanie temperatury, możliwość ręcznego ustawienia na panelu urządzenia.

8. Inteligentny zamek do drzwi

MTTF (szac.): 40 000 h

Tryby awarii: rozładowanie baterii, awaria mechanizmu zamka, uszkodzenie modułu komunikacji.

Skutki lokalne: brak możliwości zdalnego otwarcia/zamknięcia drzwi.

Wpływ na system:

  - Brak automatycznego blokowania drzwi przy opuszczaniu domu lub braku domowników.

  - Zamek nie reaguje na scenariusze bezpieczeństwa (np. automatyczne zamknięcie przy włączeniu alarmu).

  - W skrajnych przypadkach – blokada dostępu do domu, jeśli zamek utknie w pozycji zamkniętej.

  - Pozostałe elementy systemu działają, ale bezpieczeństwo fizyczne domu jest obniżone.

Środki zaradcze: regularna wymiana baterii, zapasowy klucz mechaniczny, testy manualnego odblokowania, monitorowanie poziomu energii.

# Struktura niezawodnościowa systemu – schemat

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

# Obliczenia dla systemu podstawowego

Dane wejściowe:

Numer grupy: N=10

t=100+5⋅N=100+50=150 h

Δt=10 h→	 t+Δt=160 h

Schemat połączeń: 1-2-(3∥4)-5-6-7-8

Dla elementów nieparzystych i∈{1,3,5,7}:

λi=2⋅N⋅i⋅10-6=2⋅10⋅i⋅10-6=2i⋅10-5 [1/h]
Rit=e-λit=exp⁡(-λi t)

Dla elementów parzystych i∈{2,4,6,8}:

λi=3⋅N⋅i⋅10-8=3⋅10⋅i⋅10-8=3i⋅10-7 [1/h]
Rit=e-λit2=exp⁡(-λi t2)

Wartości λi i Ri(t) w chwili t=150h zaokrąglone do 5 miejsca po przecinku

λ1=2⋅10-5 [1/h],   R1(150)=exp⁡(-λ1⋅150)≈0.99700

λ2=6⋅10-7 [1/h],   R2(150)=exp⁡(-λ2⋅1502)≈0.98659

λ3=6⋅10-5 [1/h],   R3(150)=exp⁡(-λ3⋅150)≈0.99104

λ4=1.2⋅10-6 [1/h],   R4(150)=exp⁡(-λ4⋅1502)≈0.97336

λ5=1.0⋅10-4 [1/h],   R5(150)=exp⁡(-λ5⋅150)≈0.98511

λ6=1.8⋅10-6 [1/h],   R6(150)=exp⁡(-λ6⋅1502)≈0.96031

λ7=1.4⋅10-4 [1/h],   R7(150)=exp⁡(-λ7⋅150)≈0.97922

λ8=2.4⋅10-6 [1/h],   R8150=exp-λ8⋅1502≈0.94743

### Zbiór minimalnych ścieżek systemu

System jest funkcjonalny, gdy działają elementy 1,2,5,6,7,8 oraz przynajmniej jeden z pary (3 lub 4). Zatem istnieją dwie minimalne ścieżki zdatności systemu:

P1={1,2,3,5,6,7,8}

P2={1,2,4,5,6,7,8}

A więc:

f(8)(x) = {P1,P2}.

### Zbiór minimalnych cięć systemu Rs(t) w chwili t=150h

Minimalne cięcia, które po uszkodzeniu powodują niezdolność systemu:

pojedyncze elementy na szeregowych odcinkach: {1},{2},{5},{6},{7},{8}

konieczność jednoczesnej awarii obu równoległych elementów: {3,4}

Zatem zbiór minimalnych cięć to: {{1},{2},{5},{6},{7},{8},{3,4}}

### Funkcja niezawodności systemu Rs(t) w chwili t=150h

Dla połączeń szeregowych system działa tylko wtedy, gdy działa każdy z elementów w szeregu. Funkcja niezawodności dla n elementów ma postać:

Rs=i=1nRi

Dla połączeń równoległych system działa, gdy działa przynajmniej jeden element w danej gałęzi. Funkcja niezawodności dla n elementów ma postać:

Rs=1-i=1n(1-Ri)

Układ naszego systemu 1-2-(3∥4)-5-6-7-8 zawiera zarówno elementy szeregowe, jak i równoległe. Dla części:

szeregowej: Rs(t)=R1⋅R2⋅R5⋅R6⋅R7⋅R8

równoległej: Rst=1-1-R3⋅1-R4=R3(t)+R4(t)-R3(t)⋅R4(t)

Stąd finalnie, nasza funkcja niezawodnościowa ma postać:

Rs(t)=R1(t)⋅R2(t)⋅(R3(t)+R4(t)-R3(t)⋅R4(t))⋅R5(t)⋅R6(t)⋅R7(t)⋅R8(t)

Zatem wartość funkcji niezawodnościowej systemu wynosi:

Rs150=0.99700⋅0.98659⋅0.99104+0.97336-0.97336*0.99104⋅0.98511⋅0.96031⋅0.97922⋅0.94743≈0.86309

### Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Dla N=10:

t,t+Δt=100+5⋅N, 100+5⋅N+10= 150,160h

Z definicji podanej w zadaniu:

Ps(t,t+Δt)=1-[Rs(t)-Rs(t+Δt)]

Obliczamy więc najpierw wartość Rs160. W tym celu potrzebujemy również wyznaczyć wartości λi i Ri(t) w chwili t=160h

λ1=2⋅10-5 [1/h],   R1(160)=exp⁡(-λ1⋅160)≈0.99681

λ2=6⋅10-7 [1/h],   R2(160)=exp⁡(-λ2⋅1602)≈0.98476

λ3=6⋅10-5 [1/h],   R3(160)=exp⁡(-λ3⋅160)≈0.99045

λ4=1.2⋅10-6 [1/h],   R4(160)=exp⁡(-λ4⋅1602)≈0.96975

λ5=1.0⋅10-4 [1/h],   R5(160)=exp⁡(-λ5⋅160)≈0.98413

λ6=1.8⋅10-6 [1/h],   R6(160)=exp⁡(-λ6⋅1602)≈0.95497

λ7=1.4⋅10-4 [1/h],   R7(160)=exp⁡(-λ7⋅160)≈0.97785

λ8=2.4⋅10-6 [1/h],   R8(160)=exp⁡(-λ8⋅1602)≈0.94041

Zatem wartość funkcji niezawodnościowej systemu chwili t=160h wynosi:

Rs160=0.99681⋅0.98476⋅0.99045+0.96975-0.96975*0.99045⋅0.98413⋅0.95497⋅0.97785⋅0.94041≈0.84809

Podstawiając obliczone Rs otrzymujemy prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale 150,160h równe:

Ps(150,160)=1-(0.86309-0.84809)=1-0.015≈0.98500

### Oczekiwany czas zdatności systemu

Czas ten określamy wzorem:

E[Ts]=0∞Rs(t) dt [h]

Dane:

Funkcja niezawodnościowa ma postać:

Rst=R1t R2t R3t+R4t-R3tR4t R5t R6t R7t R8t

Postacie funkcji niezawodnościowych poszczególnych elementów:

dla nieparzystych:	i∈{1,3,5,7}:		 Ri(t)=e-λit

dla parzystych:		i∈{2,4,6,8}:		 Ri(t)=e-λit2

Wyciągamy wspólne czynniki:

Rs(t)=(i∈{1,5,7}e-λit)(j∈{2,6,8}e-λjt2)(e-λ3t+e-λ4t2-e-(λ3t+λ4t2))=e-(λ1+λ5+λ7) t-(λ2+λ6+λ8) t2(e-λ3t+e-λ4t2-e-(λ3t+λ4t2)).

Aby uprościć zapis, wprowadzamy sumy:

A=λ1+λ5+λ7 (suma nieparzystych z wyjątkiem 3)
B=λ2+λ6+λ8 (suma parzystych z wyjątkiem 4)
Λodd=λ1+λ3+λ5+λ7 (wszystkie nieparzyste)
Λeven=λ2+λ4+λ6+λ8 (wszystkie parzyste)

Wtedy:

Rst=e-At-Bt2e-λ3t+e-λ4t2-e-λ3t+λ4t2

Rozkład całki na 3 składniki:

ETs=0∞Rst dt=I1+I2-I3
I1=0∞e-A+λ3 t-Bt2 dt=0∞e-Λoddt-Bt2 dt
I2=0∞e-At-B+λ4 t2 dt=0∞e-At-Λevent2 dt
I3=0∞e-A+λ3 t-B+λ4 t2 dt=0∞e-Λoddt-Λevent2 dt

Każda z tych całek ma postać:

0∞e-bt2-at dt      (b≥0)

Dlatego mamy wzór pomocniczy dla b>0 i a≥0:

0∞e-bt2-at dt=12πb exp(a24b) erfc⁡(a2b)

gdzie erfc⁡to funkcja uzupełniająca błędu. (Jeśli b=0, wtedy całka sprowadza się do 1/a.)

Podstawienia numeryczne:

λ1=2.0⋅10-5=0.0000200  [1/h]

λ3=6.0⋅10-5=0.0000600 [1/h]

λ5=1.0⋅10-4=0.0001000 [1/h]

λ7=1.4⋅10-4=0.0001400 [1/h]

λ2=6.0⋅10-7=0.0000006 [1/h]

λ4=1.2⋅10-6=0.0000012 [1/h]

λ6=1.8⋅10-6=0.0000018 [1/h]

λ8=2.4⋅10-6=0.0000024 [1/h]

A=λ1+λ5+λ7=0.00002+0.00010+0.00014=0.00026 [1/h]
B=λ2+λ6+λ8=0.0000006+0.0000018+0.0000024=0.0000048 [1/h]
Λodd=λ1+λ3+λ5+λ7=0.00032 [1/h]
Λeven=λ2+λ4+λ6+λ8=0.0000060 [1/h]

Obliczenie całek:

Każdą z trzech całek liczymy ze wzoru:

J(a,b)=0∞e-bt2-at dt=12πb exp(a24b) erfc(a2b)

- I1=J(Λodd, B)

a=Λodd=0.00032

b=B=0.0000048

I1≈373.21642

- I2=J(A, Λeven)

a=A=0.00026

b=Λeven=0.000006

I2≈341.11374

- I3=J(Λodd, Λeven)

a=Λodd=0.00032

b=Λeven=0.000006

I3≈336.60496

Wynik końcowy:

ETs=I1+I2-I3 [h]

ETs≈373.21642+341.11374-336.60496≈377.72520 h

Finalnie uzyskujemy oczekiwany czas zdatności systemu na poziomie: 377.72520h, czyli około 377h i 43,5 min.

# System z redundancją elementu nr 1

W celu zwiększenia niezawodności systemu, został dodany element nr 9, którym jest router z funkcją automatycznego failover (Dual-WAN). Stanowi on redundancję dla głównego Routera Wi-Fi (element nr 1), z którym jest połączony równolegle. W przypadku awarii głównego łącza internetowego lub samego routera, ruch sieciowy zostaje automatycznie przekierowany na zapasowe łącze, zapewniając ciągłość komunikacji między urządzeniami systemu i utrzymanie zdalnego dostępu do sieci domowej.

## Schemat funkcjonalny systemu

## Struktura niezawodnościowa

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

  - Zapasowy Router Wi-Fi

## Obliczenia zależności

Dane pomocnicze z poprzednich obliczeń:

t=150 h

t+Δt=160 h

Dla elementów nieparzystych i∈{1,3,5,7,9}:

λi=2⋅N⋅i⋅10-6=2⋅10⋅i⋅10-6=2i⋅10-5 [1/h]
Rit=e-λit=exp⁡(-λi t)

Dla elementów parzystych i∈{2,4,6,8}:

λi=3⋅N⋅i⋅10-8=3⋅10⋅i⋅10-8=3i⋅10-7 [1/h]
Rit=e-λit2=exp⁡(-λi t2)

λ1=0.0000200 [1/h]	   R1(150)≈0.99700	  R1(160)≈0.99681

λ2=0.0000006 [1/h]	   R2(150)≈0.98659	  R2(160)≈0.98476

λ3=0.0000600 [1/h]	   R3(150)≈0.99104	  R3(160)≈0.99045

λ4=0.0000012 [1/h]	   R4(150)≈0.97336	  R4(160)≈0.96975

λ5=0.0001000 [1/h]	   R5(150)≈0.98511	  R5(160)≈0.98413

λ6=0.0000018 [1/h]	   R6(150)≈0.96031	  R6(160)≈0.95497

λ7=0.0001400 [1/h]	   R7(150)≈0.97922	  R7(160)≈0.97785

λ8=0.0000024 [1/h]	   R8150≈0.94743	  R8(160)≈0.94041

λ9=0.0001800 [1/h]	   R9150≈0.97336	  R9(160)≈0.97161

R1t=e-0.00002t

R2t=e-0.0000006t2

R3t=e-0.00006t

R4t=e-0.0000012t2

R5t=e-0.0001t

R6t=e-0.0000018t2

R7t=e-0.00014t

R8t=e-0.0000024t2

R9t=e-0.00018t

Rs150≈0.86309

Rs160≈0.84809

Ps(150,160)≈0.98500

ETs≈377.72520 h

### Funkcja niezawodności systemu z redundancją Rr(t)

Dla niezależnych elementów:

równoległy blok (1‖9): P1∥9(t)=R1(t)+R9(t)-R1(t)R9(t)

równoległy blok (3‖4): P3∥4(t)=R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)

Stąd funkcja ma postać:

Rr(t)=(R1+R9-R1R9) R2 (R3+R4-R3R4) R5  R6 R7  R8

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

Rr150=(0.99700+0.97336-0.99700⋅0.97336)⋅0.98659⋅0.99104+0.97336-0.97336⋅0.99104⋅0.98511⋅0.96031⋅0.97922⋅0.94743≈0.86561

### Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Rr160=(0.99681+0.97161-0.99681⋅0.97161)⋅0.98476⋅0.99045+0.96975-0.96975*0.99045⋅0.98413⋅0.95497⋅0.97785⋅0.94041≈0.85074

Pr150,160=1-Rr150-Rr160≈1-0.86561-0.85074≈0.98513

- Oczekiwany czas zdatności systemu

ETr=0∞Rrt dt=0∞((e-0.00002t+e-0.00018t-e-0.00002t⋅e-0.00018t)⋅e-0.0000006t2⋅(e-0.00006t+e-0.0000012t2-e-0.00006t⋅e-0.0000012t2)⋅e-0.0001t⋅e-0.0000018t2⋅e-0.00014t⋅e-0.0000024t2) dt≈379.47233h

- Obliczenia korzyści redundancji

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia korzyści redundancji:

ηR(t)=Rr(t)Rs(t),  ηR(0)=Rr(0)Rs(0),  ηP(t,t+Δt)=Pr(t,t+Δt)Ps(t,t+Δt),  ηET=ETrETs

Dla t=150h oraz t=0:

ηR(150)=0.865610.86309≈1.00292

Wzrost niezawodności w t=150h o ok. 0.292%

ηR(0)=11=1.00000

W chwili 0 obie niezawodności są 1, więc współczynnik = 1

ηP(150,160)=0.985130.98500≈1.00013

Wzrost niezawodności w przedziale czasu (150h, 160h) o ok. 0.013%

ηET=379.47234377.72520≈1.00463

Wzrost oczekiwanego czasu zdatności o ok. 0.463%

- Obliczenie chwili t, w jakiej korzyść redundancji osiąga największą wartość

ηR(t)=Rr(t)Rs(t)=(R1+R9-R1R9) R2 (R3+R4-R3R4) R5  R6 R7  R8R1 R2 (R3+R4-R3R4) R5  R6 R7  R8=R1+R9-R1R9R1=1+R9R1-R9=1+e-(λ9-λ1)t-e-λ9t

Zatem funkcja ηR(t)ma prostą postać:

ηR(t)=1+e-(λ9-λ1)t-e-λ9t

Aby znaleźć t dla którego η(t)jest maksymalne (dla t≥0), liczymy pochodną i przyrównujemy do zera:

η'(t)=-(λ9-λ1) e-(λ9-λ1)t+λ9 e-λ9t=0

λ9e-λ9t=(λ9-λ1)e-(λ9-λ1)t⟹eλ1t=λ9λ9-λ1

t*=1λ1ln(λ9λ9-λ1) [h]

Teraz podstawiamy wartości λ1=2⋅10-5, λ9=1.8⋅10-4:

λ9λ9-λ1=1.8⋅10-41.6⋅10-4=1.125

t*=ln⁡(1.125)2⋅10-5≈5889.15 h

Czas po jakim system z redundancją osiągnie najwyższą korzyść z redundancji to ok. 5889.15 godzin.

# System z redundancją elementu nr 2

W celu zwiększenia niezawodności systemu, został dodany element nr 9, którym jest zapasowy kontroler systemu (drugi hub). Stanowi on redundancję dla Centralnego kontrolera (element nr 2) i działa w konfiguracji równoległej lub pasywnej. W przypadku awarii głównego huba, zapasowy kontroler automatycznie przejmuje funkcje sterowania automatyką, przywracając ciągłość działania scenariuszy i komunikacji urządzeń domowych.

## Schemat funkcjonalny systemu

## Struktura niezawodnościowa

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

  - Zapasowy kontroler (HUB)

## Obliczenia zależności

- Funkcja niezawodności systemu z redundancją Rr(t)

Dla niezależnych elementów:

- równoległy blok (2‖9): P2∥9(t)=R2(t)+R9(t)-R2(t)R9(t)

- równoległy blok (3‖4): P3∥4(t)=R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)

Stąd funkcja ma postać:

Rr(t)=R1(t) (R2(t)+R9(t)-R2(t)R9(t)) (R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)) R5(t) R6(t) R7(t) R8(t)

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

Rr150=0.99700⋅(0.98659+0.97336-0.98659⋅0.97336)⋅(0.99104+0.97336-0.99104⋅0.97336)⋅0.98511⋅0.96031⋅0.97921⋅0.94743≈0.87449

- Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Rr160=0.99681⋅(0.98476+0.97161-0.98476⋅0.97161)⋅(0.99045+0.96975-0.99045⋅0.96975)⋅0.98413⋅0.95497⋅0.97785⋅0.94041≈0.86086

Pr150,160=1-Rr150-Rr160≈1-(0.87449-0.86086)≈0.98637

- Oczekiwany czas zdatności systemu

ETr=0∞Rrt dt=0∞(e-0.00002t⋅(e-0.0000006t2+e-0.00018t-e-0.0000006t2⋅e-0.00018t)⋅⋅(e-0.00006t+e-0.0000012t2-e-0.00006t⋅e-0.0000012t2)⋅e-0.0001t⋅e-0.0000018t2⋅e-0.00014t⋅e-0.0000024t2) dt≈399.68536

- Obliczenia korzyści redundancji

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia korzyści redundancji:

ηR(t)=Rr(t)Rs(t),  ηR(0)=Rr(0)Rs(0),  ηP(t,t+Δt)=Pr(t,t+Δt)Ps(t,t+Δt),  ηET=ETrETs

Dla t=150h oraz t=0:

ηR(150)=0.874490.86309≈1.01320

Wzrost niezawodności w t=150h o ok. 1.320%

ηR(0)=11=1.00000

W chwili 0 obie niezawodności są 1, więc współczynnik = 1

ηP(150,160)=0.986370.98500≈1.00139

Wzrost niezawodności w przedziale czasu (150h, 160h) o ok. 0.139%

ηET=399.68536377.72520≈1.05814

Wzrost oczekiwanego czasu zdatności o ok. 5.814%

- Obliczenie chwili t, w jakiej korzyść redundancji osiąga największą wartość

ηR(t)=Rr(t)Rs(t)=R1 R2+R9-R2R9 R3+R4-R3R4 R5 R6R7 R8R1 R2 (R3+R4-R3R4) R5  R6 R7  R8=R2+R9-R2R9R2=1+R9R2-R9

Zatem funkcja ηR(t)ma prostą postać:

ηR(t)=1+e-λ9t+λ2t2-e-λ9t

Aby znaleźć t dla którego η(t)jest maksymalne (dla t≥0), liczymy pochodną i przyrównujemy do zera:

η'(t)=(-λ9+2λ2t)e-λ9t+λ2t2+λ9e-λ9t

-λ9+2λ2te-λ9t+λ2t2+λ9e-λ9t=0

t*→+∞

Analiza wykazuje, że składnik e-λ9t+λ2t2=e-λ9t/e-λ2t2=e-λ9t+λ2t2rośnie do +∞ dla dużych t(ponieważ λ2t2dominuje), stąd ηR(t)→∞ gdy t→∞. Oznacza to, że nie ma skończonego, wewnętrznego maksimum — korzyść z redundancji rośnie nieograniczenie wraz z t.

# System z redundancją elementów nr 3 i 4

W celu zwiększenia niezawodności systemu, został dodany element nr 9, którym jest czujnik ruchu z wbudowaną kamerą. Stanowi on wspólną redundancję dla czujnika ruchu (element nr 3) oraz kamery IP (element nr 4). W przypadku awarii jednego z tych elementów, urządzenie 2w1 zapewnia zarówno detekcję ruchu, jak i monitoring wizyjny, utrzymując ciągłość funkcji bezpieczeństwa i powiadomień alarmowych.

## Schemat funkcjonalny systemu

## Struktura niezawodnościowa

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

  - Czujnik ruchu z wbudowaną kamerą IP

## Obliczenia zależności

- Funkcja niezawodności systemu z redundancją Rr(t)

Dla ułatwienia rozbijamy sobie 3 równoległe elementy na 2 bloki:

- równoległy blok (3‖4): P3‖4(t)=R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)

- równoległy blok (3‖4‖9): P(3‖4)‖9(t)=P3‖4(t)+R9(t)-P3‖4(t)R9(t)

Stąd funkcja ma postać:

Rr(t)=R1(t)⋅R2(t)⋅(P3‖4(t)+R9(t)-P3‖4(t)R9(t))⋅R5(t)⋅R6(t)⋅R7(t)⋅R8(t)

Najpierw obliczamy wewnętrzne bloki:

P3‖4(150)=0.99104+0.97336-(0.99104⋅0.97336)≈0.99976

P(3‖4)‖9(150)=0.99976+0.97336-(0.99976⋅0.97336)≈0.99999

Teraz cała funkcja niezawodności ma wartość:

Rr(150)=0.99700⋅0.98659⋅0.99999⋅0.98511⋅0.96031⋅0.97922⋅0.94743≈0.86328

- Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Podobnie jak poprzednio dzielimy elementy równoległe na bloki:

P3‖4(160)=0.99045+0.96975-(0.99045⋅0.96975)=0.99971

P3‖4‖9160=0.99971+0.97161-0.99971⋅0.97161=0.99999

Po podstawieniu do całej funkcji otrzymujemy:

Rr160=0.99681⋅0.98476⋅0.99999⋅0.98413⋅0.95497⋅0.97785⋅0.94041≈0.84834

Pr150,160=1-Rr150-Rr160≈1-(0.86328-0.84834)≈0.98506

- Oczekiwany czas zdatności systemu

ETr=0∞Rrt dt=0∞R1tR2tR3t+R4t-R3tR4t+R9t-R3t+R4t-R3tR4tR9tR5tR6tR7tR8t dt=0∞(R1R2R5R6R7R8(R3+R4+R9-R3R4-R3R9-R4R9+R3R4R9)) dt

ETr=0∞e-0.0003200000t-0.0000048t2e-0.00006t+e-0.0000012t2+e-0.00018t-e-0.00006te-0.0000012t2-e-0.00006te-0.00018t-e-0.0000012t2e-0.00018t+ e-0.00006te-0.0000012t2e-0.00018tdt≈388.19124

- Obliczenia korzyści redundancji

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia korzyści redundancji:

ηR(t)=Rr(t)Rs(t),  ηR(0)=Rr(0)Rs(0),  ηP(t,t+Δt)=Pr(t,t+Δt)Ps(t,t+Δt),  ηET=ETrETs

Dla t=150h oraz t=0:

ηR(150)=0.863280.86309≈1.00022

Wzrost niezawodności w t=150h o ok. 0.022%

ηR(0)=11=1.00000

W chwili 0 obie niezawodności są 1, więc współczynnik = 1

ηP(150,160)=0.985060.98500≈1.00006

Wzrost niezawodności w przedziale czasu (150h, 160h) o ok. 0.006%

ηET=388.19124377.72520≈1.02771

Wzrost oczekiwanego czasu zdatności o ok. 2.771%

- Obliczenie chwili t, w jakiej korzyść redundancji osiąga największą wartość

ηR(t)=Rr(t)Rs(t)=R1 R2(P3‖4+R9-P3‖4R9) R5 R6 R7 R8R1 R2 P3‖4 R5  R6 R7  R8=1+R9(t)P3‖4(t)-R9(t)

Zatem funkcja ηR(t)ma postać:

ηR(t)=1+e-λ9t e-λ3t+e-λ4t2-e-(λ3t+λ4t2) -e-λ9t

Aby znaleźć t dla którego η(t)jest maksymalne (dla t≥0), liczymy pochodną i przyrównujemy do zera:

η'(t)=(-λ9+2λ2t)e-λ9t+λ2t2+λ9e-λ9t

-λ9+2λ2te-λ9t+λ2t2+λ9e-λ9t=0

t*→+∞

Czas po jakim system z redundancją (element 9 równoległy do elementów 3 i 4) osiągnie najwyższą korzyść z redundancji: nie ma skończonego t*(maksimum dąży do nieskończoności), co oznacza, że korzyść z redundancji ciągle wzrasta wraz z upływem czasu.

# System z redundancją elementu nr 5

W celu zwiększenia niezawodności systemu, został dodany element nr 9, którym jest zapasowa centrala alarmowa wyposażona we własny akumulator i niezależne połączenie komunikacyjne (np. GSM). Stanowi ona redundancję dla systemu alarmowego (element nr 5). W razie awarii głównej centrali, system automatycznie przełącza się na zapasowy moduł, zachowując detekcję intruzów i możliwość powiadomień o zagrożeniach.

## Schemat funkcjonalny systemu

## Struktura niezawodnościowa

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

  - Zapasowa centrala alarmowa

## Obliczenia zależności

- Funkcja niezawodności systemu z redundancją Rr(t)

Dla niezależnych elementów:

- równoległy blok (3‖4): P(3∥4)(t)=R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)

- równoległy blok (5‖9): P(5∥9)(t)=R5(t)+R9(t)-R5(t)R9(t)

Stąd funkcja ma postać:

Rr(t)=R1(t)⋅R2(t)⋅(R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t))⋅(R5(t)+R9(t)-R5(t)R9(t))⋅R6(t)⋅R7(t)⋅R8(t)

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

Rr(150)=0.99700⋅0.98659⋅(0.99104+0.97336-0.99104⋅0.97336)⋅(0.98511+0.97336-0.98511⋅0.97336)⋅0.96031⋅0.97922⋅0.94743≈0.87578

- Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Rr(160)=0.99681⋅0.98476⋅(0.99045+0.96975-0.99045⋅0.96975)⋅(0.98413+0.97161-0.98413⋅0.97161)⋅0.95497⋅0.97785⋅0.94041≈0.86139

Pr(150,160)=1-(Rr(150)-Rr(160))≈1-(0.87578-0.86139)≈0.98561

- Oczekiwany czas zdatności systemu

ETr=0∞Rrt dt=0∞(e-0.00002t⋅e-0.0000006t2⋅(e-0.00006t+e-0.0000012t2-e-(0.00006t+0.0000012t2))⋅(e-0.0001t+e-0.00018t-e-(0.0001+0.00018)t)⋅e-0.0000018t2⋅e-0.00014t⋅e-0.0000024t2) dt≈386.59720

- Obliczenia korzyści redundancji

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia korzyści redundancji:

ηR(t)=Rr(t)Rs(t),  ηR(0)=Rr(0)Rs(0),  ηP(t,t+Δt)=Pr(t,t+Δt)Ps(t,t+Δt),  ηET=ETrETs

Dla t=150h oraz t=0:

ηR(150)=0.875780.86309≈1.01470

Wzrost niezawodności w t=150h o ok. 1.470%

ηR(0)=11=1.00000

W chwili 0 obie niezawodności są 1, więc współczynnik = 1

ηP(150,160)=0.985610.98500≈1.00062

Wzrost niezawodności w przedziale czasu (150h, 160h) o ok. 0.062%

ηET=386.59720377.72520≈1.02349

Wzrost oczekiwanego czasu zdatności o ok. 2.349%

- Obliczenie chwili t, w jakiej korzyść redundancji osiąga największą wartość

ηR(t)=Rr(t)Rs(t)=(R5+R9-R5R9)R5=1+R9R5-R9

Zatem funkcja ηR(t)ma prostą postać:

ηRt=1+e-λ9-λ5t-e-λ9t

Aby znaleźć t maksymalizujące ηR(t)(dla t≥0) liczymy pochodną i przyrównujemy do zera:

ηR'(t)=-(λ9-λ5)e-(λ9-λ5)t+λ9e-λ9t=0

λ9e-λ9t=(λ9-λ5)e-(λ9-λ5)t⟹e-λ5t=λ9-λ5λ9

t*=1λ5ln⁡(λ9λ9-λ5)

Teraz podstawiamy wartości λ5=1.0⋅10-4, λ9=1.8⋅10-4:

λ9λ9-λ5=1.8⋅10-40.8⋅10-4=2.25

t*=ln⁡(2.25)1⋅10-4≈8109.30 h

Czas po jakim system z redundancją (element 9 równoległy do 5) osiągnie najwyższą korzyść z redundancji to ok. 8109.30godzin.

# System z redundancją elementu nr 6

W celu zwiększenia niezawodności systemu, został dodany element nr 9, którym jest inteligentny przełącznik ścienny Zigbee/Z-Wave. Stanowi on redundancję dla inteligentnej żarówki LED (element nr 6). W przypadku awarii żarówki lub braku komunikacji z centralą, użytkownik zachowuje możliwość ręcznego sterowania oświetleniem w danym pomieszczeniu, co gwarantuje minimalną utratę funkcjonalności systemu.

## Schemat funkcjonalny systemu

## Struktura niezawodnościowa

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

  - Inteligentny przełącznik ścienny

## Obliczenia zależności

- Funkcja niezawodności systemu z redundancją Rr(t)

Dla niezależnych elementów:

- równoległy blok (3‖4): P(3∥4)(t)=R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)

- równoległy blok (6‖9): P(6∥9)(t)=R6(t)+R9(t)-R6(t)R9(t)

Stąd funkcja ma postać:

Rr(t)=R1(t)⋅R2(t)⋅(R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t))⋅R5(t)⋅(R6(t)+R9(t)-R6(t)R9(t))⋅R7(t)⋅R8(t)

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

Rr(150)=0.99700⋅0.98659⋅(0.99104+0.97336-0.99104⋅0.97336)⋅0.98511⋅(0.96031+0.97336-0.96031⋅0.97336)⋅0.97922⋅0.94743≈0.89780

- Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Rr(160)=0.99681⋅0.98476⋅(0.99045+0.96975-0.99045⋅0.96975)⋅0.98413⋅(0.95497+0.97161-0.95497⋅0.97161)⋅0.97785⋅0.94041≈0.88696

Pr(150,160)=1-(Rr(150)-Rr(160))≈1-(0.89780-0.88696)≈0.98916

- Oczekiwany czas zdatności systemu

ETr=0∞Rrt dt=0∞(e-0.00002t⋅e-0.0000006t2⋅(e-0.00006t+e-0.0000012t2-e-(0.00006t+0.0000012t2))⋅e-0.0001t⋅(e-0.0000018t2+e-0.00018t-e-(0.0000018t2+0.00018t))⋅e-0.00014t⋅e-0.0000024t2) dt≈460.26752

- Obliczenia korzyści redundancji

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia korzyści redundancji:

ηR(t)=Rr(t)Rs(t),  ηR(0)=Rr(0)Rs(0),  ηP(t,t+Δt)=Pr(t,t+Δt)Ps(t,t+Δt),  ηET=ETrETs

Dla t=150h oraz t=0:

ηR150=0.897800.86309≈1.04022

Wzrost niezawodności w t=150h o ok. 4.022%

ηR(0)=11=1.00000

W chwili 0 obie niezawodności są 1, więc współczynnik = 1

ηP(150,160)=0.989160.98500≈1.00422

Wzrost niezawodności w przedziale czasu (150h, 160h) o ok. 0.422%

ηET=460.26752377.72520≈1.21852

Wzrost oczekiwanego czasu zdatności o ok. 21.852%

- Obliczenie chwili t, w jakiej korzyść redundancji osiąga największą wartość

ηR(t)=R6(t)+R9(t)-R6(t)R9(t)R6(t)=1+R9(t)R6(t)-R9(t)

Zatem funkcja ηR(t)ma prostą postać:

ηR(t)=1+eλ6t2-λ9t-e-λ9t

Aby znaleźć t dla którego η(t)jest maksymalne (dla t≥0), liczymy pochodną i przyrównujemy do zera:

ηR't=2λ6t-λ9 eλ6t2-λ9t+λ9e-λ9t=0

(2λ6t-λ9) eλ6t2=-λ9

t*→+∞

Czas po jakim system z redundancją (element 9 równoległy do 6) osiągnie najwyższą korzyść z redundancji: nie ma skończonego t*(maksimum dąży do nieskończoności), co oznacza, że korzyść z redundancji ciągle wzrasta wraz z upływem czasu.

# System z redundancją elementu nr 7

W celu zwiększenia niezawodności systemu, został dodany element nr 9, którym jest mechaniczny termostat awaryjny. Stanowi on redundancję dla inteligentnego termostatu (element nr 7). W przypadku awarii modułu elektronicznego lub utraty łączności z centralą, termostat awaryjny utrzymuje minimalny poziom ogrzewania, zapobiegając nadmiernemu wychłodzeniu pomieszczeń i zapewniając podstawowy komfort cieplny.

## Schemat funkcjonalny systemu

## Struktura niezawodnościowa

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

  - Mechaniczny termostat awaryjny

## Obliczenia zależności

- Funkcja niezawodności systemu z redundancją Rr(t)

Dla niezależnych elementów:

- równoległy blok (3‖4): P(3∥4)(t)=R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)

- równoległy blok (7‖9): P(7∥9)(t)=R7(t)+R9(t)-R7(t)R9(t)

Stąd funkcja ma postać:

Rr(t)=R1(t)⋅R2(t)⋅(R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t))⋅R5(t)⋅R6(t)⋅(R7(t)+R9(t)-R7(t)R9(t))⋅R8(t)

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

Rr(150)=0.99700⋅0.98659⋅(0.99104+0.97336-0.99104⋅0.97336)⋅0.98511⋅0.96031⋅(0.97922+0.97336-0.97922⋅0.97336)⋅0.94743≈0.88091

- Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Rr(160)=0.99681⋅0.98476⋅(0.99045+0.96975-0.99045⋅0.96975)⋅0.98413⋅0.95497⋅(0.97785+0.97161-0.97785⋅0.97161)⋅0.94041≈0.86677

Pr(150,160)=1-(Rr(150)-Rr(160))≈1-(0.88091-0.86677)≈0.98586

- Oczekiwany czas zdatności systemu

ETr=0∞Rrt dt=0∞(e-0.00002t⋅e-0.0000006t2⋅(e-0.00006t+e-0.0000012t2-e-(0.00006t+0.0000012t2))⋅e-0.0001t⋅e-0.0000018t2⋅(e-0.00014t+e-0.00018t-e-(0.00014+0.00018)t)⋅e-0.0000024t2) dt≈390.24334

- Obliczenia korzyści redundancji

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia korzyści redundancji:

ηR(t)=Rr(t)Rs(t),  ηR(0)=Rr(0)Rs(0),  ηP(t,t+Δt)=Pr(t,t+Δt)Ps(t,t+Δt),  ηET=ETrETs

Dla t=150h oraz t=0:

ηR(150)=0.880910.86309≈1.02065

Wzrost niezawodności w t=150h o ok. 2.065%

ηR(0)=11=1.00000

W chwili 0 obie niezawodności są 1, więc współczynnik = 1

ηP(150,160)=0.985860.98500≈1.00087

Wzrost niezawodności w przedziale czasu (150h, 160h) o ok. 0.087%

ηET=390.24334377.72520≈1.03314

Wzrost oczekiwanego czasu zdatności o ok. 3.314%

- Obliczenie chwili t, w jakiej korzyść redundancji osiąga największą wartość

ηR(t)=R7(t)+R9(t)-R7(t)R9(t)R7(t)=1+R9(t)R7(t)-R9(t)

Zatem funkcja ηR(t)ma prostą postać:

ηR(t)=1+e-(λ9-λ7)t-e-λ9t

Aby znaleźć tmaksymalizujące ηR(t)(dla t≥0) liczymy pochodną i przyrównujemy do zera:

ηR't=-λ9-λ7e-λ9-λ7t+λ9e-λ9t=0

λ9e-λ9t=(λ9-λ7)e-(λ9-λ7)t⟹eλ7t=λ9λ9-λ7

t*=1λ7ln⁡(λ9λ9-λ7)

Teraz podstawiamy wartości λ7=1.4⋅10-4,λ9=1.8⋅10-4:

λ9λ9-λ7=1.8⋅10-40.4⋅10-4=4.5

t*=ln⁡(4.5)1.4⋅10-4≈10743.41 h

Czas po jakim system z redundancją (element 9 równoległy do 7) osiągnie najwyższą korzyść z redundancji to ok. 10743.41godzin.

# System z redundancją elementu nr 8

W celu zwiększenia niezawodności systemu, został dodany element nr 9, którym jest zewnętrzna klawiatura kodowa. Stanowi ona redundancję dla inteligentnego zamka do drzwi (element nr 8). W przypadku rozładowania baterii, awarii komunikacji lub błędu oprogramowania, użytkownik może uzyskać dostęp do budynku za pomocą klucza lub kodu awaryjnego, co eliminuje ryzyko całkowitego zablokowania wejścia.

## Schemat funkcjonalny systemu

## Struktura niezawodnościowa

LEGENDA:

  - Router Wi-Fi

  - Centralny kontroler

  - Czujnik ruchu

  - Kamera IP do monitoringu

  - System alarmowy

  - Inteligentna żarówka LED

  - Inteligentny termostat

  - Inteligentny zamek do drzwi

  - Zewnętrzna klawiatura kodowa

## Obliczenia zależności

- Funkcja niezawodności systemu z redundancją Rr(t)

Dla niezależnych elementów:

- równoległy blok (3‖4): P(3∥4)(t)=R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t)

- równoległy blok (8‖9): P(8∥9)(t)=R8(t)+R9(t)-R8(t)R9(t)

Stąd funkcja ma postać:

Rr(t)=R1(t)⋅R2(t)⋅(R3(t)+R4(t)-R3(t)R4(t))⋅R5(t)⋅R6(t)⋅R7(t)⋅(R8(t)+R9(t)-R8(t)R9(t))

Po podstawieniu danych liczbowych otrzymujemy:

Rr150=0.99700⋅0.98659⋅(0.99104+0.97336-0.99104⋅0.97336)⋅0.98511⋅0.96031⋅0.97922⋅(0.94743+0.97336-0.94743⋅0.97336)≈0.90970

- Prawdopodobieństwo braku uszkodzenia systemu w przedziale (t,t+Δt)

Rr160=0.99681⋅0.98476⋅(0.99045+0.96975-0.99045⋅0.96975)⋅0.98413⋅0.95497⋅0.97785⋅(0.94041+0.97161-0.94041⋅0.97161)≈0.90032

Pr150,160=1-Rr150-Rr160≈1-(0.90970-0.90032)≈0.99062

- Oczekiwany czas zdatności systemu

ETr=0∞Rrt dt=0∞(e-0.00002t⋅e-0.0000006t2⋅(e-0.00006t+e-0.0000012t2-e-0.00006t+0.0000012t2)⋅e-0.0001t⋅e-0.0000018t2⋅e-0.00014t⋅(e-0.0000024t2+e-0.00018t-e-0.0000024t2+0.00018t)) dt≈403.12

- Obliczenia korzyści redundancji

Wskaźniki wykorzystane do obliczenia korzyści redundancji:

ηR(t)=Rr(t)Rs(t),  ηR(0)=Rr(0)Rs(0),  ηP(t,t+Δt)=Pr(t,t+Δt)Ps(t,t+Δt),  ηET=E[Tr]E[Ts]

Dla t=150h oraz t=0:

ηR(150)=0.909700.86309≈1.05400

Wzrost niezawodności w t=150h o ok. 5.4%

ηR(0)=11=1.00000

W chwili 0 obie niezawodności są 1, więc współczynnik = 1

ηP(150,160)=0.990620.98500≈1.00571

Wzrost niezawodności w przedziale czasu (150h, 160h) o ok. 0.571%

ηET=403.12377.72520≈1.06723

Wzrost oczekiwanego czasu zdatności o ok. 6.723%

- Obliczenie chwili t, w jakiej korzyść redundancji osiąga największą wartość

ηR(t)=Rr(t)Rs(t)=R8(t)+R9(t)-R8(t)R9(t)R8(t)=1+R9(t)R8(t)-R9(t)

Zatem funkcja ηR(t)ma prostą postać:

ηR(t)=1+eλ8t2-λ9t-e-λ9t.

Aby znaleźć t dla którego η(t)jest maksymalne (dla t≥0), liczymy pochodną i przyrównujemy do zera:

ηR'(t)=(2λ8t-λ9) eλ8t2-λ9t+λ9e-λ9t

2λ8t-λ9 eλ8t2-λ9t+λ9e-λ9t=0

t*→+∞

Czas po jakim system z redundancją (element 9 równoległy do 8) osiągnie najwyższą korzyść z redundancji: nie ma skończonego t*(maksimum dąży do nieskończoności), co oznacza, że korzyść z redundancji ciągle wzrasta wraz z upływem czasu.

# Wnioski

| Rodzaj | R(150) |  | R(160) | P(150,160) |  | E(T) [h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wartość | Wzrost [%] | Wartość | Wartość | Wzrost [%] | Wartość | Wzrost [%] |
| System | 0.86309 | - | 0.84809 | 0.98500 | - | 377.72520 | - |
| R 1¦¦9 | 0.86561 | 0.292 | 0.85074 | 0.98513 | 0.013 | 379.47233 | 0.463 |
| R 2¦¦9 | 0.87449 | 1.320 | 0.86086 | 0.98637 | 0.139 | 399.68536 | 5.814 |
| R 3¦¦4¦¦9 | 0.86328 | 0.022 | 0.84834 | 0.98506 | 0.006 | 388.19124 | 2.771 |
| R 5¦¦9 | 0.87578 | 1.470 | 0.86139 | 0.98561 | 0.062 | 386.59720 | 2.349 |
| R 6¦¦9 | 0.89780 | 4.022 | 0.88696 | 0.98916 | 0.422 | 460.26752 | 21.852 |
| R 7¦¦9 | 0.88091 | 2.065 | 0.86677 | 0.98586 | 0.087 | 390.24334 | 3.314 |
| R 8¦¦9 | 0.90970 | 5.4 | 0.90032 | 0.99062 | 0.571 | 403.12 | 6.723 |